# Наркозно-дыхательный аппарат «Орфей»

##### Характеристики

Бренд:

Красногвардеец

Страна-производитель:

Россия

##### Полное описание

Современный универсальный наркозно-дыхательный аппарат:

Позволяет проводить низкопоточную ингаляционную анестезию у взрослых и детей с массой тела от двух килограмм. Электроприводный вентилятор с электронным управлением реализует режимы принудительной и вспомогательной вентиляции легких, как с управлением по объему, так и по давлению. 

Также реализован режим самостоятельного дыхания с постоянным положительным давлением в дыхательных путях и возможностью поддержки самостоятельного вдоха давлением. Триггер попыток вдоха имеет возможность тонкой регулировки чувствительности и может работать и по потоку, и по давлению. 

Аппарат «Орфей» — модульная анестезиологическая система, поэтому по желанию заказчика аппарат можно доукомплектовать различными модулями: модулем капнографии, модулем газоанализа, посадочным местом под один или два любых испарителя, анестезиологическими реанимационными мониторами.

Многоуровневая система обеспечения безопасности пациента соответствует самым современным стандартам:

- Смеситель газов с полностью автоматической системой защиты от подачи в дыхательный контур гипоксической смеси и возможностью подключения резервного источника кислорода без отключения основного.

- Настраиваемая защита пациента от высокого давления в дыхательных путях и атмосферный клапан для предотвращения активного выдоха при разгерметизации контура пациента.

- Настраиваемый клапан сброса избыточного давления при ручной вентиляции.

- Кислородный датчик в дыхательном контуре позволяет вести мониторинг концентрации кислорода в дыхательной смеси.

- Настраиваемая система тревожной сигнализации в соответствии с ГОСТ Р МЭК60601-2-13.

- Легкосъемная дыхательная система с возможностью полной разборки и стерилизации.

- Источник резервного электропитания обеспечивает работоспособность аппарата в течение часа после пропадания электропитания.

Мониторинг всех параметров дыхательной механики в удобной для анестезиолога форме представления:

Сенсорный экран (15 дюймов) с удобной и интуитивно понятной настройкой параметров вентиляции. Настраиваемые параметры отображения кривых потока, давления, объема и дыхательных петель. Простой в освоении интерфейс пользователя не требует привыкания и обеспечивает легкий мониторинг процесса вентиляции.

Краткие характеристики:

- Диапазон минутной вентиляции: 0-35 л/мин;

- Диапазон регулирования дыхательного объема: 20 – 1600 мл;

- Отношение продолжительностей вдоха и выдоха: 5:1 — 1:10;

- Пределы регулирования ПДКВ: 0-30 см вод.столба;

- Устанавливаемая частота вентиляции: 2 -100 в минуту;

- Пределы установки длительности инспираторной паузы: 0 – 50%;

- пределы установки давления вдоха: 1 – 100 см вод.ст;

- Пределы установки давления вдоха: 1 – 100 см вод.столба;

- Порог максимального давления вдоха: 1 – 100 см вод.столба;

- Диапазон регулирования подачи кислорода: 0,2 – 10 л/в минуту;

- Диапазон регулирования подачи закиси азота: 0,1 – 10 л/в минуту;

- Диапазон регулирования подачи воздуха: 1 – 20 л/в минуту;

- Объем адсорбера: 1,5 л;

- Автоматическая защита от подачи гипоксической дыхательной смеси;

- Клапан аварийного сброса избыточного давления;

- Аварийный клапан подачи атмосферного воздуха;

- Время непрерывной работы встроенного резервного источника питания: не менее часа;

Режимы вентиляции:

- Принудительная вентиляция, управляемая по объему СМС-VC;

- Принудительная вентиляция, управляемая давлению СМС-РC;

- Вентиляция с контролем по объёму и дополнительным ограничением пикового давления CMV(PV);

- Вентиляция с контролем по давлению и ограничением пикового давления CMV(PC);

- Синхронизированная перемежающаяся вентиляция, управляемая по объему SIMV-VC;

- Синхронизированная перемежающаяся вентиляция, управляемая по давлению SIMV-РC;

- Самостоятельное дыхание в дыхательных путях с поддержкой вдоха давлением СРАР + PS;

- Ручная вентиляция;

- Работа триггера по потоку;

- Работа триггера по давлению;

Требуется больше информации о товаре?
Позвоните по телефону
8 (846) 331-39-76