# Увлажнитель дыхательной смеси MG 2000

Бренд:

Kranz

Страна-производитель:

Китай

##### Полное описание

Подробнее о производителе

Нагрев и увлажнение газа обеспечивается прохождением его над поверхностью нагретой воды. Поддержание температуры в трубках дыхательного контура обеспечивается одним или двумя нагревательными элементами. Контроль температуры осуществляется двумя датчиками, установленными на выходе из камеры увлажнителя и на уровне проксимального конца дыхательного контура (у эндотрахеальной трубки). 

Существует возможность регулировки уровня температуры дыхательной смеси. Температура смеси отображается на светодиодном дисплее.