# Аспиратор Laerdal Compact Sustion Unit 4

Бренд:

Laerdal

##### Полное описание

Новый компактный электрический вакуумный аспиратор Laerdal Compact Sustion Unit 4 с канистрой 800 мл. 
Уровень вакуума регулируется от 0 до 550 мм.рт.ст. Надежная аккумуляторная батарея быстро подзаряжается и обеспечивает быстрое очищение верхних дыхательных путей в полевых условиях. Может быть оснащен одноразовой канистрой ёмкостью 300 мл  оригинальной конструкции.

Большие возможности для аспирации в небольшом размере. Laerdal Compact Suction 4 превосходит международные стандарты, хотя и являетсясамым компактным аккумуляторным электроотсосом на мировом рынке. Уникальная двухгодтичная гарантия и бактериальный HEPA-фильтр превращают его в "маленькое чудо"...

Компактный аспиратор LCSU 4 представляет сосбой небольшой прибор с большими возможностями. Универсальный электроотсос LCSU поставляется в комплектации с канистрой 300 или 800 мл.

Применение:

- Санация трахеи, полостей рото- и носоглотки у детей и взрослых

- Работа от встроенного аккумулятора или источников постоянного (12V=) или переменного (100-240V~) тока

- Соответствует международному стандарту ISO10079-1:999 для портативных медицинских отсосов

- Вакуум регулируется от 50 до 550 mmHg

- Вместительная и прочная сумка входит в стандартный комплект аспиратора

- Можно работать, не извлекая аспиратор из сумки

- Занимает минимум места при хранении

- Быстрая (до 5 часов) перезарядка батареи

- Канистры 300 мл являются одноразовыми и утилизируются после использования

- Канистры 800 мл предназначены для использования на одного пациента

Технические характеристики (88 00 51 /88 00 61):

- Емкость канистры - 800 / 300 мл

- Вес - 1,7 / 1,53 кг

- Размеры (ВШГ) 22 x 20 x 23 /
18 х 27 x 7.5 см

- Уровень вакуума 50 - 550 мм.рт.ст 
(6,7 - 73 кПа)

- Время непрерывной работы на батарее - 45-60 мин

- Режим работы: прерывистый (30 мин)

- Время зарядки батареи до 5 часов

- Уровень шума <70 dB(A).

- Рабочие температуры - от 0° до 40°С.

- Гарантия – 2 года