# Инкубатор модель 1186 А

Бренд:

Fanem

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

Новая модель отличается более низкой стоимостью при сохранении функциональности ранее выпускавшихся моделей, высоким соотношение цена-качество и рядом новых возможностей для мониторинга состояния ребенка

- Широкий и эргономичный акриловый колпак с герметичным замком имеет двойные стенки, которые в сочетании с тепловой завесой уменьшают потерю тепла при открытии портов и образование конденсата.

- Сервоконтроль температуры кожи ребенка (34-38°) и окружающей среды (20-39°).

- Система циркуляции подогретого воздуха обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности ложа.

- Точность системы управления и герметичность инкубатора обеспечивают необходимую стабильность процесса ухода за новорожденным.

- Выдвигаемое ложе сделано из рентгенопрозрачного материала и укомплектовано матрасиком, обеспечивающим удобство новорожденного. Ложе устанавливается в положения Тренделенбурга и Фовлера, перемещается вверх и вниз в горизонтальной плоскости, и оснащено встроенным выдвижным лотком для рентгеновской кассеты.

Характеристики:

- Цифровой дисплей

- Пассивное увлажнение (50-60%)

- 6 портов доступа

- Откидывающиеся стенки спереди и сзад