# BabyPuff неонатальная ИВЛ

##### Характеристики

Бренд:

Fanem

Страна-производитель:

Бразилия

##### Полное описание

Система неонатальной искусственной вентиляции легких

Применение устройства Babypuff 1020 с внешним источником подачи газов при реанимации новорожденных показало отличные результаты. Устройство оснащено тремя клапанами, при помощи которых настраивается конфигурация и осуществляется регулирование всех функций аппарата:

- регулирующий клапан для максимальной безопасности и снижения давления

- регулирующий клапан максимального давления на вдохе

- регулирующий клапан положительного давления конца выдоха.

Устройство для реанимации новорожденных Babypuff – модель 1020 обеспечивает отличную оксигенацию, безопасно подает воздух в легкие пациента и с высокой точностью контролирует положительное давление конца выдоха, помогающее поддерживать остаточный функциональный объем и держать альвеолы открытыми, что предотвращает ателектазирование легких. Данный аппарат отличается от других компактных и ручных моноблочных клапанных реанимационных устройств, так как в нем объединены легкое в использовании считывающее устройство в системе сложных измерений с быстрым реагированием, и интуитивно-понятный эффективный интерфейс.

| - Настойка максимального давления на вдохе |  |
| --- | --- |
| - Настойка положительного давления конца выдоха |  |
| - Вдох |  |
| - Выдох и поддержание ПДКВ |  |

- Давление на вдохе настраивается один раз, после чего не требует внимания персонала

- Babypuff работает с концентрацией кислорода от 21% до 100%

- Переходник «Ayre T» может использоваться с неонатальной маской или эндотрахеальной трубкой

- Манометр с системой быстрого реагирования обеспечивает герметичность маски, а также прямую визуализацию максимального давления на вдохе и положительного давления конца выдоха

Техническая спецификация

- Манометр 20 – 80 см H2O

- Максимальное давление 70 см H2O при 8 л/мин

- Высота 19,0 см Ширина 18,0 см Глубина 11,0 см Вес 1,7 кг

- Пиковое давление вдоха (PIP) 5 - 70 см H2O при 8 л/мин

- Положительное давление конца выдоха (PEEP) 2 - 70 смH2O при 8 л/мин

- Скорость подачи газа на входе 5 – 15 л/мин

- Хранение и эксплуатация при температуре 20°- 50°С и относительной влажности до 90%

- Концентрация О2 - от 21 до 100%, в зависимости от источника газа