# Аппарат для наложения боковых желудочно-кишечных анастомозов НЖКА-60

##### Характеристики

Бренд:

Красногвардеец

Страна-производитель:

Россия

##### Полное описание

Предназначен для наложения желудочно-кишечных и межкишечных анастомозов. Он обеспечивает сшивание стенки желудка с кишкой и сшивание кишок между собой однорядным погружным швом через все слои.

Применяется при операциях на желудочно-кишечном тракте.
Для сшивания применяются П-образные металлические скобки, не вызывающие в сшиваемых тканях воспалительных процессов.
Применение аппарата, по сравнению с ручным способом, значительно сокращает время наложения шва, повышает асептичность процесса, уменьшает травмирование стенок сшиваемых органов и прилежащих тканей, дает возможность хорошо сопоставить края сшиваемых участков, способствует благоприятному протеканию послеоперационного периода.

В комплект поставки входят: аппарат в собранном виде, рычаг, универсальная подставка, сменные лезвия, скобки в коробке, пинцет для скобок.

Технические характеристики:

Тип шва - однорядный погружной 
Размер скобок, мм - 0,25х4х4
Габаритные размеры,  мм - 230х60х20
Масса, кг - не более 0,3