# Ушиватель ткани легкого УТЛ-110

##### Характеристики

Бренд:

Красногвардеец

Страна-производитель:

Россия

##### Полное описание

Предназначен для ушивания ткани легкого и органов пищеварительного тракта механическим скобочным швом.

Принцип действия аппарата заключается в том, что ушиваемый орган располагается между рабочими частями аппарата и прошивается П-образными скобками, зазор пррошивания выбирается предварительно с помощью оригинального устройства, имеющего индикацию зазора прошивания.

Технические характеристики:

Длина шва, мм - 106 
Размер скобок, мм - 0,25х4,0х5,5 
Зазоры прошивания, мм - 0,8...2,0
Габаритные размеры,  мм - 260х35х66
Масса, кг - 0,4