# Ушиватель кровеносных сосудов УКСН-25Б

##### Характеристики

Бренд:

Красногвардеец

Страна-производитель:

Россия

##### Полное описание

Предназначен для ушивания кровеносных сосудов с одновременным их пересечением при хирургических операциях.

Принцип действия основан на том, что ушиваемый сосуд располагается между рабочими частями аппарата, сдавливается до зазора прошивания и прокалывается скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в виде буквы В, образуя шов.

Ушивателем можно накладывать два двухрядных скобочных шва и пересекать сшиваемый сосуд между этими швами. Это позволяет прошивать периферические сосуды и получать две герметичные культи.

Технические характеристики:

Длина накладываемого шва, мм - 25+1 
Размер скобок, мм - 0,2х3х2,9 
Зазоры прошивания, мм - 0,4...1,3
Тип шва - двухрядный
Габаритные размеры, мм - 325х117х28
Масса, кг - 0,5