# Ушиватель бронхов УБ-40

##### Характеристики

Бренд:

Красногвардеец

Страна-производитель:

Россия

##### Полное описание

Предназначен для ушивания культи бронха П-образными металлическими скобками при резекции легкого.

Принцип действия ушивателя состоит в том, что ушиваемый орган, располагаясь между плоскостями матрицы и магазина, сдавливается до зазора прошивания. Скобки прокалывают орган и принимают В-образную форму, загибаясь на лунках матрицы.

Применение ушивателя бронхов ускоряет и значительно упрощает проведение операции (по сравнению с ручным способом). Механический шов надежно и герметично закрывает культю бронха, уменьшает послеоперационные осложнения.

Наличие блокирующих устройств гарантирует необходимую последовательность действий хирурга, исключая возможность прошивания органа вне зоны нормальной работы ушивателя.

Технические характеристики:

Длина шва, мм - 40 
Размер скобок, мм - 0,3х4х4,8 
Количество скобок в шве, шт - 18 
Зазоры прошивания, мм - 0,8...2,3 
Габаритные размеры, мм - 345х128х28 
Масса, кг - не более 0,55