# Источник света медицинский эндоскопический светодиодный Sopro 281 UBILED

##### Характеристики

Бренд:

SOPRO COMEG

##### Полное описание

- Светодиодная LED технология

- Номинальная мощность: 30 Вт (световой поток 100 Вт xenon)

- Цветовая температура: > 4500° K

- Время жизни светодиода: 50.000 часов

- Режим ожидания с памятью уровня освещенности

- Электронная диафрагма

- Защитная система с датчиком световода

- Автоматическая система защиты от перегрева

- Регулировка интенсивности света

- Размер: Д: 180 мм; Ш: 95 мм; В: 35 мм

- Вес: 320 граммов

- Потребляемая мощность: 30 VA

- Напряжение питания: 115 В или 230 В~ / 50 или 60 Гц

- Световод с коннекторами системы Storz/Storz 2,5 м; Ø 4,8 мм